ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуги «Содействие в получении разрешительной документации (Сертификация системы менеджмента качества и проведение испытаний продукции)» 1 (одному) субъекту малого и среднего предпринимательства Белгородской области

Заказчик: Микрокредитная компания Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства (ФОНД МКК БОФПМСП).

Получатель: Субъект малого и среднего предпринимательства Белгородской области.

Срок оказания услуги определяется в соответствии с трехсторонним договором на оказание услуг между Заказчиком, Исполнителем и субъектом малого и среднего предпринимательства.

- ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УСЛУГИ

Содействие в получении разрешительной документации включает организацию проведения сертификации, декларирования, аттестации продукции, в том числе проведение необходимых испытаний и оценок соответствия для продукции/товаров предприятия, разработку необходимой нормативно-технической документации, доработку (при необходимости) систем менеджмента качества до уровня требований соответствующего стандарта в соответствии с потребностью субъекта малого и среднего предпринимательства Белгородской области, а также сертификацию продукции/ системы менеджмента качества в аккредитованном органе по сертификации.

- ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ПРОЦЕССУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

  - Услуга предоставляется Исполнителем самостоятельно, либо с привлечением специализированной организации, имеющей компетенции и опыт оказания аналогичных услуг.

  - Исполнитель обеспечивает:

    - Содействие в продлении сертификата соответствия системы менеджмента качества требованиям стандарта ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015).

    - Разработку методики поверки средств измерений (штангенциркулей) и организацию проведения испытаний в соответствии с разработанной методикой.

  - Процесс оказания услуг по сертификации системы менеджмента качества (СМК) предприятия включает:

    - Проведение диагностического анализа потребности предприятия.

    - Анализ существующей системы менеджмента качества, основных процессов и имеющихся процедур, существующих методов мониторинга, существующей документации СМК на предприятии.

    - Доработка (при необходимости) документации СМК в соответствии с требованиями соответствующего стандарта, а также предоставление всех необходимых планов и шаблонов документов СМК.

    - Консультации по внедрению и верификации новых требований стандарта на предприятии.

    - Содействие в подготовке комплекта документов, необходимых для получения разрешительной документации.

    - Оказание консультационной помощи по доработке сотрудниками предприятия комплекта документации СМК согласно требованиям, достаточного для успешного прохождения аудита СМК в аккредитованном органе по сертификации.

  - Процесс оказания услуг по проведению испытаний средств измерений (штангенциркулей) включает:

    - Проведение диагностического анализа потребности предприятия.

    - Изучение свойств производимой продукции (модификаций, метрологических и технических характеристик и т.д.).

    - Разработка методики поверки средств измерений (штангенциркулей) по модификациям согласно приложению к техническому заданию.

    - Организация проведения испытаний средств измерений (штангенциркулей) в соответствии с разработанной методикой в целях утверждения типа штангенциркулей, метрологических и технических характеристик штангенциркулей согласно приложению к техническому заданию.

  - Специфические условия оказания услуги могут уточняться и дополняться по согласованию сторон. В целях оперативного взаимодействия конкретизация условий оказания услуги может осуществляться с использованием средств электронной связи.

  - Исполнитель обязуется заблаговременно извещать Заказчика о трудностях, возникающих в процессе оказания услуг в соответствии с настоящим техническим заданием.

  - Исполнитель обеспечивает оказание услуги в полном объеме и согласование результатов с Получателем и Заказчиком.

  - Окончание предоставления услуги оформляется Актом сдачи-приемки.

- ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТУ

  - Конечным результатом оказания услуги является документ (декларация соответствия, сертификат соответствия, акт экспертизы, протокол испытаний и др.), подтверждающий проведение сертификации, декларирование, аттестацию, проведение испытаний.

  - По окончании предоставления услуги Исполнитель представляет Получателю и Заказчику пакет документов, который должен включать:

- Документ (декларация соответствия, сертификат соответствия, акт экспертизы, протокол испытаний и др.), подтверждающий проведение сертификации, декларирование, аттестацию, проведение испытаний, оригинал для Получателя, копия для Заказчика.

- Акт сдачи-приемки;

- Счет на оплату для Заказчика.

Приложение

Модификации штангенциркулей,

подлежащих испытаниям в целях утверждения типа штангенциркулей:

ШЦ-I-100-0,02; ШЦ-I-100-0,05; ШЦ-I-100-0,1; ШЦ-I-120-0,02; ШЦ-I-120-0,05; ШЦ-I-120-0,1; ШЦ-I-125-0,02; ШЦ-I-125-0,05; ШЦ-I-125-0,1; ШЦ-I-135-0,02; ШЦ-I-135-0,05; ШЦ-I-135-0,1; ШЦ-I-150-0,02; ШЦ-I-150-0,05; ШЦ-I-150-0,1; ШЦ-I-160-0,02; ШЦ-I-160-0,05; ШЦ-I-160-0,1; ШЦ-I-200-0,02; ШЦ-I-200-0,05; ШЦ-I-200-0,1; ШЦ-I-250-0,02; ШЦ-I-250-0,05; ШЦ-I-250-0,1; ШЦ-I-300-0,02; ШЦ-I-300-0,05; ШЦ-I-300-0,1;ШЦ-II-160-0,02; ШЦ-II-160-0,05; ШЦ-II-160-0,1; ШЦ-II-200-0,02; ШЦ-II-200-0,05; ШЦ-II-200-0,1; ШЦ-II-250-0,02; ШЦ-II-250-0,05; ШЦ-II-250-0,1; ШЦ-II-300-0,02; ШЦ-II-300-0,05; ШЦ-II-300-0,1; ШЦ-II-320-0,02; ШЦ-II-320-0,05; ШЦ-II-320-0,1; ШЦ-II-400-0,02; ШЦ-II-400-0,05;ШЦ-II-400-0,1; ШЦ-II-500-0,02; ШЦ-II-500-0,05; ШЦ-II-500-0,1; ШЦ-II-600-0,02; ШЦ-II-600-0,05; ШЦ-II-600-0,1; ШЦ-II-630-0,02; ШЦ-II-630-0,05; ШЦ-II-630-0,1; ШЦ-II-250-630-0,02;ШЦ-II-250-630-0,05; ШЦ-II-250-630-0,1; ШЦ-II-800-0,02; ШЦ-II-800-0,05; ШЦ-II-800-0,1;ШЦ-II-250-800-0,02; ШЦ-II-250-800-0,05; ШЦ-II-250-800-0,1; ШЦ-II-1000-0,02; ШЦ-II-1000-0,05;ШЦ-II-1000-0,1; ШЦ-II-320-1000-0,02; ШЦ-II-320-1000-0,05; ШЦ-II-320-1000-0,1;ШЦ-II-1250-0,02; ШЦ-II-1250-0,05; ШЦ-II-1250-0,1; ШЦ-II-500-1250-0,02; ШЦ-II-500-1250-0,05;ШЦ-II-500-1250-0,1; ШЦ-II-1600-0,02; ШЦ-II-1600-0,05; ШЦ-II-1600-0,1; ШЦ-II-500-1600-0,02;ШЦ-II-500-1600-0,05; ШЦ-II-500-1600-0,1; ШЦ-II-2000-0,02; ШЦ-II-2000-0,05;ШЦ-II-2000-0,1; ШЦ-II-800-2000-0,02; ШЦ-II-800-2000-0,05; ШЦ-II-800-2000-0,1; ШЦ-II-2500-0,02; ШЦ-II-2500-0,05; ШЦ-II-2500-0,1; ШЦ-II-3000-0,02; ШЦ-II-3000-0,05; ШЦ-II-3000-0,1;ШЦ-II-4000-0,02; ШЦ-II-4000-0,05; ШЦ-II-4000-0,1; ШЦ-II-5000-0,02; ШЦ-II-5000-0,05;ШЦ-II-5000-0,1;ШЦ-III-160-0,02; ШЦ-III-160-0,05; ШЦ-III-160-0,1; ШЦ-III-200-0,02; ШЦ-III-200-0,05; ШЦ-III-200-0,1; ШЦ-III-250-0,02; ШЦ-III-250-0,05; ШЦ-III-250-0,1; ШЦ-III-300-0,02; ШЦ-III-300-0,05;ШЦ-III-300-0,1; ШЦ-III-320-0,02; ШЦ-III-320-0,05; ШЦ-III-320-0,1; ШЦ-III-400-0,02; ШЦ-III-400-0,05; ШЦ-III-400-0,1; ШЦ-III-500-0,02; ШЦ-III-500-0,05; ШЦ-III-500-0,1; ШЦ-III-600-0,02;ШЦ-III-600-0,05; ШЦ-III-600-0,1; ШЦ-III-630-0,02; ШЦ-III-630-0,05; ШЦ-III-630-0,1; ШЦ-III-250-630-0,02; ШЦ-III-250-630-0,05; ШЦ-III-250-630-0,1; ШЦ-III-800-0,02; ШЦ-III-800-0,05; ШЦ-III-800-0,1; ШЦ-III-250-800-0,02; ШЦ-III-250-800-0,05; ШЦ-III-250-800-0,1; ШЦ-III-1000-0,02;ШЦ-III-1000-0,05; ШЦ-III-1000-0,1; ШЦ-III-320-1000-0,02; ШЦ-III-320-1000-0,05; ШЦ-III-320-1000-0,1; ШЦ-III-1250-0,02; ШЦ-III-1250-0,05; ШЦ-III-1250-0,1; ШЦ-III-500-1250-0,02; ШЦ-III-500-1250-0,05; ШЦ-III-500-1250-0,1; ШЦ-III-1600-0,02; ШЦ-III-1600-0,05; ШЦ-III-1600-0,1; ШЦ-III-500-1600-0,02; ШЦ-III-500-1600-0,05; ШЦ-III-500-1600-0,1; ШЦ-III-2000-0,02;ШЦ-III-2000-0,05; ШЦ-III-2000-0,1; ШЦ-III-800-2000-0,02; ШЦ-III-800-2000-0,05; ШЦ-III-800-2000-0,1; ШЦ-III-2500-0,02; ШЦ-III-2500-0,05; ШЦ-III-2500-0,1; ШЦ-III-3000-0,02; ШЦ-III-3000-0,05; ШЦ-III-3000-0,1; ШЦ-III-4000-0,02; ШЦ-III-4000-0,05; ШЦ-III-4000-0,1; ШЦ-III-5000-0,02;ШЦ-III-5000-0,05; ШЦ-III-5000-0,1;ШЦК-I-100-0,01; ШЦК-I-100-0,02; ШЦК-I-100-0,05; ШЦК-I-120-0,01; ШЦК-I-120-0,02; ШЦК-I-120-0,05; ШЦК-I-125-0,01; ШЦК-I-125-0,02; ШЦК-I-125-0,05; ШЦК-I-125-0,1; ШЦК-I-135-0,01;ШЦК-I-135-0,02; ШЦК-I-135-0,05; ШЦК-I-135-0,1; ШЦК-I-150-0,01; ШЦК-I-150-0,02; ШЦК-I-150-0,05; ШЦК-I-150-0,1; ШЦК-I-160-0,01; ШЦК-I-160-0,02; ШЦК-I-160-0,05; ШЦК-I-160-0,1;ШЦК-I-200-0,01; ШЦК-I-200-0,02; ШЦК-I-200-0,05; ШЦК-I-200-0,1; ШЦК-I-250-0,01; ШЦК-I-250-0,02; ШЦК-I-250-0,05; ШЦК-I-250-0,1; ШЦК-I-300-0,01; ШЦК-I-300-0,02; ШЦК-I-300-0,05;ШЦК-I-300-0,1, ШЦЦ-I-100-0,01; ШЦЦ-I-120-0,01; ШЦЦ-I-125-0,01; ШЦЦ-I-135-0,01; ШЦЦ-I-150-0,01;ШЦЦ-I-160-0,01; ШЦЦ-I-200-0,01; ШЦЦ-I-250-0,01; ШЦЦ-I-300-0,01, ШЦЦ-II-160-0,01; ШЦЦ-II-200-0,01; ШЦЦ-II-250-0,01; ШЦЦ-II-300-0,01; ШЦЦ-II-400-0,01; ШЦЦ-II-500-0,01; ШЦЦ-II-600-0,01; ШЦЦ-II-630-0,01; ШЦЦ-II-800-0,01; ШЦЦ-II-250-630-0,01; ШЦЦ-II-250-800-0,01; ШЦЦ-II-1000-0,01; ШЦЦ-II-320-1000-0,01; ШЦЦ-II-1250-0,01; ШЦЦ-II-500-1250-0,01;ШЦЦ-II-1600-0,01; ШЦЦ-II-500-1600-0,01; ШЦЦ-II-2000-0,01; ШЦЦ-II-800-2000-0,01; ШЦЦ-II-2500-0,01; ШЦЦ-II-3000-0,01; ШЦЦ-II-4000-0,01; ШЦЦ-II-5000-0,01, ШЦЦ-III-160-0,01; ШЦЦ-III-200-0,01; ШЦЦ-III-250-0,01; ШЦЦ-III-300-0,01; ШЦЦ-III-320-0,01;ШЦЦ-III-400-0,01; ШЦЦ-III-500-0,01; ШЦЦ-III-600-0,01; ШЦЦ-III-630-0,01; ШЦЦ-III-250-630-0,01; ШЦЦ-III-800-0,01; ШЦЦ-III-250-800-0,01; ШЦЦ-III-1000-0,01; ШЦЦ-III-320-1000-0,01;ШЦЦ-III-1250-0,01; ШЦЦ-III-500-1250-0,01; ШЦЦ-III-1600-0,01; ШЦЦ-III-500-1600-0,01; ШЦЦ-III-2000-0,01; ШЦЦ-III-800-2000-0,01; ШЦЦ-III-2500-0,01; ШЦЦ-III-3000-0,01; ШЦЦ-III-4000-0,01; ШЦЦ-III-5000-0,01.

Таблица 1 – Метрологические характеристики штангенциркулей ШЦ модификации I

| Модификация | Диапазон измерений, мм | Значение отсчета по нониусу, мм | Пределы допускаемой абсолютной погрешности штангенциркулей при измерении наружных размеров, мм | Пределы допускаемой абсолютной погрешности штангенциркулей при измерении внутренних размеров и глубины, равной 20 мм, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ШЦ-I-100-0,02 | от 0 до 100 | 0,02 | ±0,02 | ±0,04 |
| ШЦ-I-100-0,05 |  | 0,05 | ±0,05 | ±0,07 |
| ШЦ-I-100-0,1 |  | 0,1 | ±0,10 | ±0,12 |
| ШЦ-I-120-0,02 | от 0 до 120 | 0,02 | ±0,02 | ±0,04 |
| ШЦ-I-120-0,05 |  | 0,05 | ±0,05 | ±0,07 |
| ШЦ-I-120-0,1 |  | 0,1 | ±0,10 | ±0,12 |
| ШЦ-I-125-0,02 | от 0 до 125 | 0,02 | ±0,02 | ±0,04 |
| ШЦ-I-125-0,05 |  | 0,05 | ±0,05 | ±0,07 |
| ШЦ-I-125-0,1 |  | 0,1 | ±0,10 | ±0,12 |
| ШЦ-I-135-0,02 | от 0 до 135 | 0,02 | ±0,02 | ±0,04 |
| ШЦ-I-135-0,05 |  | 0,05 | ±0,05 | ±0,07 |
| ШЦ-I-135-0,1 |  | 0,1 | ±0,10 | ±0,12 |
| ШЦ-I-150-0,02 | от 0 до 150 | 0,02 | ±0,02 | ±0,04 |
| ШЦ-I-150-0,05 |  | 0,05 | ±0,05 | ±0,07 |
| ШЦ-I-150-0,1 |  | 0,1 | ±0,10 | ±0,12 |
| ШЦ-I-160-0,02 | от 0 до 160 | 0,02 | ±0,02 | ±0,04 |
| ШЦ-I-160-0,05 |  | 0,05 | ±0,05 | ±0,07 |
| ШЦ-I-160-0,1 |  | 0,1 | ±0,10 | ±0,12 |
| ШЦ-I-200-0,02 | от 0 до 200 | 0,02 | ±0,02 | ±0,04 |
| ШЦ-I-200-0,05 |  | 0,05 | ±0,05 | ±0,07 |
| ШЦ-I-200-0,1 |  | 0,1 | ±0,10 | ±0,12 |
| ШЦ-I-250-0,02 | от 0 до 250 | 0,02 | ±0,02 | ±0,04 |
| ШЦ-I-250-0,05 |  | 0,05 | ±0,05 | ±0,07 |
| ШЦ-I-250-0,1 |  | 0,1 | ±0,10 | ±0,12 |
| ШЦ-I-300-0,02 | от 0 до 300 | 0,02 | ±0,02 | ±0,04 |
| ШЦ-I-300-0,05 |  | 0,05 | ±0,05 | ±0,07 |
| ШЦ-I-300-0,1 |  | 0,1 | ±0,10 | ±0,12 |
| Примечание - Погрешность штангенциркулей нормирована при температуре (20±5) °C. |  |  |  |  |

Таблица 2 – Метрологические характеристики штангенциркулей ШЦ типов II и III

| Модификация | Диапазон измерений, мм | Значение отсчета по нониусу, мм | Пределы допускаемой абсолютной погрешности штангенциркулей, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| ШЦ-II-160-0,02 | от 0 до 160 | 0,02 | ±0,02 |
| ШЦ-II-160-0,05 |  | 0,05 | ±0,05 |
| ШЦ-II-160-0,1 |  | 0,1 | ±0,10 |
| ШЦ-II-200-0,02 | от 0 до 200 | 0,02 | ±0,02 |
| ШЦ-II-200-0,05 |  | 0,05 | ±0,05 |
| ШЦ-II-200-0,1 |  | 0,1 | ±0,10 |
| ШЦ-II-250-0,02 | от 0 до 250 | 0,02 | ±0,02 |
| ШЦ-II-250-0,05 |  | 0,05 | ±0,05 |
| ШЦ-II-250-0,1 |  | 0,1 | ±0,10 |
| ШЦ-II-300-0,02 | от 0 до 300 | 0,02 | ±0,02 |
| ШЦ-II-300-0,05 |  | 0,05 | ±0,05 |
| ШЦ-II-300-0,1 |  | 0,1 | ±0,10 |
| ШЦ-II-320-0,02 | от 0 до 320 | 0,02 | ±0,04 |
| ШЦ-II-320-0,05 |  | 0,05 | ±0,10 |
| ШЦ-II-320-0,1 |  | 0,1 | ±0,20 |
| ШЦ-II-400-0,02 | от 0 до 400 | 0,02 | ±0,04 |
| ШЦ-II-400-0,05 |  | 0,05 | ±0,10 |
| ШЦ-II-400-0,1 |  | 0,1 | ±0,20 |
| ШЦ-II-500-0,02 | от 0 до 500 | 0,02 | ±0,04 |
| ШЦ-II-500-0,05 |  | 0,05 | ±0,10 |
| ШЦ-II-500-0,1 |  | 0,1 | ±0,20 |
| ШЦ-II-600-0,02 | от 0 до 600 | 0,02 | ±0,04 |
| ШЦ-II-600-0,05 |  | 0,05 | ±0,10 |
| ШЦ-II-600-0,1 |  | 0,1 | ±0,20 |
| ШЦ-II-630-0,02 | от 0 до 630 | 0,02 | ±0,04 |
| ШЦ-II-630-0,05 |  | 0,05 | ±0,10 |
| ШЦ-II-630-0,1 |  | 0,1 | ±0,20 |
| ШЦ-II-250-630-0,02 | от 250 до 630 | 0,02 | ±0,04 |
| ШЦ-II-250-630-0,05 |  | 0,05 | ±0,10 |
| ШЦ-II-250-630-0,1 |  | 0,1 | ±0,20 |
| ШЦ-II-800-0,02 | от 0 до 800 | 0,02 | ±0,04 |
| ШЦ-II-800-0,05 |  | 0,05 | ±0,10 |
| ШЦ-II-800-0,1 |  | 0,1 | ±0,20 |
| ШЦ-II-250-800-0,02 | от 250 до 800 | 0,02 | ±0,04 |
| ШЦ-II-250-800-0,05 |  | 0,05 | ±0,10 |
| ШЦ-II-250-800-0,1 |  | 0,1 | ±0,20 |
| ШЦ-II-1000-0,02 | от 0 до 1000 | 0,02 | ±0,06 |
| ШЦ-II-1000-0,05 |  | 0,05 | ±0,10 |
| ШЦ-II-1000-0,1 |  | 0,1 | ±0,20 |
| ШЦ-II-320-1000-0,02 | от 320 до 1000 | 0,02 | ±0,06 |
| ШЦ-II-320-1000-0,05 |  | 0,05 | ±0,10 |
| ШЦ-II-320-1000-0,1 |  | 0,1 | ±0,20 |
| ШЦ-II-1250-0,02 | от 0 до 1250 | 0,02 | ±0,06 |
| ШЦ-II-1250-0,05 |  | 0,05 | ±0,15 |
| ШЦ-II-1250-0,1 |  | 0,1 | ±0,20 |
| ШЦ-II-500-1250-0,02 | от 500 до 1250 | 0,02 | ±0,06 |
| ШЦ-II-500-1250-0,05 |  | 0,05 | ±0,15 |
| ШЦ-II-500-1250-0,1 |  | 0,1 | ±0,20 |
| ШЦ-II-1600-0,02 | от 0 до 1600 | 0,02 | ±0,06 |
| ШЦ-II-1600-0,05 |  | 0,05 | ±0,20 |
| ШЦ-II-1600-0,1 |  | 0,1 | ±0,30 |
| ШЦ-II-500-1600-0,02 | от 500 до 1600 | 0,02 | ±0,06 |
| ШЦ-II-500-1600-0,05 |  | 0,05 | ±0,20 |
| ШЦ-II-500-1600-0,1 |  | 0,1 | ±0,30 |
| ШЦ-II-2000-0,02 | от 0 до 2000 | 0,02 | ±0,08 |
| ШЦ-II-2000-0,05 |  | 0,05 | ±0,20 |
| ШЦ-II-2000-0,1 |  | 0,1 | ±0,30 |
| ШЦ-II-800-2000-0,02 | от 800 до 2000 | 0,02 | ±0,08 |
| ШЦ-II-800-2000-0,05 |  | 0,05 | ±0,20 |
| ШЦ-II-800-2000-0,1 |  | 0,1 | ±0,30 |
| ШЦ-II-2500-0,02 | от 0 до 2500 | 0,02 | ±0,08 |
| ШЦ-II-2500-0,05 |  | 0,05 | ±0,20 |
| ШЦ-II-2500-0,1 |  | 0,1 | ±0,30 |
| ШЦ-II-3000-0,02 | от 0 до 3000 | 0,02 | ±0,08 |
| ШЦ-II-3000-0,05 |  | 0,05 | ±0,40 |
| ШЦ-II-3000-0,1 |  | 0,1 | ±0,50 |
| ШЦ-II-4000-0,02 | от 0 до 4000 | 0,02 | ±0,08 |
| ШЦ-II-4000-0,05 |  | 0,05 | ±0,50 |
| ШЦ-II-4000-0,1 |  | 0,1 | ±0,60 |
| ШЦ-II-5000-0,02 | от 0 до 5000 | 0,02 | ±0,08 |
| ШЦ-II-5000-0,05 |  | 0,05 | ±0,60 |
| ШЦ-II-5000-0,1 |  | 0,1 | ±0,70 |
| ШЦ-III-160-0,02 | от 0 до 160 | 0,02 | ±0,02 |
| ШЦ-III-160-0,05 |  | 0,05 | ±0,05 |
| ШЦ-III-160-0,1 |  | 0,1 | ±0,10 |
| ШЦ-III-200-0,02 | от 0 до 200 | 0,02 | ±0,02 |
| ШЦ-III-200-0,05 |  | 0,05 | ±0,05 |
| ШЦ-III-200-0,1 |  | 0,1 | ±0,10 |
| ШЦ-III-250-0,02 | от 0 до 250 | 0,02 | ±0,02 |
| ШЦ-III-250-0,05 |  | 0,05 | ±0,05 |
| ШЦ-III-250-0,1 |  | 0,1 | ±0,10 |
| ШЦ-III-300-0,02 | от 0 до 300 | 0,02 | ±0,02 |
| ШЦ-III-300-0,05 |  | 0,05 | ±0,05 |
| ШЦ-III-300-0,1 |  | 0,1 | ±0,10 |
| ШЦ-III-320-0,02 | от 0 до 320 | 0,02 | ±0,04 |
| ШЦ-III-320-0,05 |  | 0,05 | ±0,10 |
| ШЦ-III-320-0,1 |  | 0,1 | ±0,20 |
| ШЦ-III-400-0,02 | от 0 до 400 | 0,02 | ±0,04 |
| ШЦ-III-400-0,05 |  | 0,05 | ±0,10 |
| ШЦ-III-400-0,1 |  | 0,1 | ±0,20 |
| ШЦ-III-500-0,02 | от 0 до 500 | 0,02 | ±0,04 |
| ШЦ-III-500-0,05 |  | 0,05 | ±0,10 |
| ШЦ-III-500-0,1 |  | 0,1 | ±0,20 |
| ШЦ-III-600-0,02 | от 0 до 600 | 0,02 | ±0,04 |
| ШЦ-III-600-0,05 |  | 0,05 | ±0,10 |
| ШЦ-III-600-0,1 |  | 0,1 | ±0,20 |
| ШЦ-III-630-0,02 | от 0 до 630 | 0,02 | ±0,04 |
| ШЦ-III-630-0,05 |  | 0,05 | ±0,10 |
| ШЦ-III-630-0,1 |  | 0,1 | ±0,20 |
| ШЦ-III-250-630-0,02 | от 250 до 630 | 0,02 | ±0,04 |
| ШЦ-III-250-630-0,05 |  | 0,05 | ±0,10 |
| ШЦ-III-250-630-0,1 |  | 0,1 | ±0,20 |
| ШЦ-III-800-0,02 | от 0 до 800 | 0,02 | ±0,04 |
| ШЦ-III-800-0,05 |  | 0,05 | ±0,10 |
| ШЦ-III-800-0,1 |  | 0,1 | ±0,20 |
| ШЦ-III-250-800-0,02 | от 250 до 800 | 0,02 | ±0,04 |
| ШЦ-III-250-800-0,05 |  | 0,05 | ±0,10 |
| ШЦ-III-250-800-0,1 |  | 0,1 | ±0,20 |
| ШЦ-III-1000-0,02 | от 0 до 1000 | 0,02 | ±0,06 |
| ШЦ-III-1000-0,05 |  | 0,05 | ±0,10 |
| ШЦ-III-1000-0,1 |  | 0,1 | ±0,20 |
| ШЦ-III-320-1000-0,02 | от 320 до 1000 | 0,02 | ±0,06 |
| ШЦ-III-320-1000-0,05 |  | 0,05 | ±0,10 |
| ШЦ-III-320-1000-0,1 |  | 0,1 | ±0,20 |
| ШЦ-III-1250-0,02 | от 0 до 1250 | 0,02 | ±0,06 |
| ШЦ-III-1250-0,05 |  | 0,05 | ±0,15 |
| ШЦ-III-1250-0,1 |  | 0,1 | ±0,20 |
| ШЦ-III-500-1250-0,02 | от 500 до 1250 | 0,02 | ±0,06 |
| ШЦ-III-500-1250-0,05 |  | 0,05 | ±0,15 |
| ШЦ-III-500-1250-0,1 |  | 0,1 | ±0,20 |
| ШЦ-III-1600-0,02 | от 0 до 1600 | 0,02 | ±0,06 |
| ШЦ-III-1600-0,05 |  | 0,05 | ±0,20 |
| ШЦ-III-1600-0,1 |  | 0,1 | ±0,30 |
| ШЦ-III-500-1600-0,02 | от 500 до 1600 | 0,02 | ±0,06 |
| ШЦ-III-500-1600-0,05 |  | 0,05 | ±0,20 |
| ШЦ-III-500-1600-0,1 |  | 0,1 | ±0,30 |
| ШЦ-III-2000-0,02 | от 0 до 2000 | 0,02 | ±0,08 |
| ШЦ-III-2000-0,05 |  | 0,05 | ±0,20 |
| ШЦ-III-2000-0,1 |  | 0,1 | ±0,30 |
| ШЦ-III-800-2000-0,02 | от 800 до 2000 | 0,02 | ±0,08 |
| ШЦ-III-800-2000-0,05 |  | 0,05 | ±0,20 |
| ШЦ-III-800-2000-0,1 |  | 0,1 | ±0,30 |
| ШЦ-III-2500-0,02 | от 0 до 2500 | 0,02 | ±0,08 |
| ШЦ-III-2500-0,05 |  | 0,05 | ±0,20 |
| ШЦ-III-2500-0,1 |  | 0,1 | ±0,30 |
| ШЦ-III-3000-0,02 | от 0 до 3000 | 0,02 | ±0,08 |
| ШЦ-III-3000-0,05 |  | 0,05 | ±0,40 |
| ШЦ-III-3000-0,1 |  | 0,1 | ±0,50 |
| ШЦ-III-4000-0,02 | от 0 до 4000 | 0,02 | ±0,08 |
| ШЦ-III-4000-0,05 |  | 0,05 | ±0,50 |
| ШЦ-III-4000-0,1 |  | 0,1 | ±0,60 |
| ШЦ-III-5000-0,02 | от 0 до 5000 | 0,02 | ±0,08 |
| ШЦ-III-5000-0,05 |  | 0,05 | ±0,60 |
| ШЦ-III-5000-0,1 |  | 0,1 | ±0,70 |
| Примечание - Погрешность штангенциркулей нормирована при температуре (20±5) °C. |  |  |  |

Таблица 3 – Метрологические характеристики штангенциркулей ШЦК

| Модификация | Диапазон измерений, мм | Значение отсчета по круговой шкале, мм | Пределы допускаемой абсолютной погрешности штангенциркулей при измерении наружных размеров, мм | Пределы допускаемой абсолютной погрешности штангенциркулей при измерении внутренних размеров и глубины, равной 20 мм, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ШЦК-I-100-0,01 | от 0 до 100 | 0,01 | ±0,02 | ±0,04 |  |  |
| ШЦК-I-100-0,02 |  | 0,02 | ±0,03 | ±0,05 |  |  |
| ШЦК-I-100-0,05 |  | 0,05 | ±0,05 | ±0,07 |  |  |
| ШЦК-I-120-0,01 | от 0 до 120 | 0,01 | ±0,02 | ±0,04 |  |  |
| ШЦК-I-120-0,02 |  | 0,02 | ±0,03 | ±0,05 |  |  |
| ШЦК-I-120-0,05 |  | 0,05 | ±0,05 | ±0,07 |  |  |
| ШЦК-I-125-0,01 | от 0 до 125 | 0,01 | ±0,02 | ±0,04 |  |  |
| ШЦК-I-125-0,02 |  | 0,02 | ±0,03 | ±0,05 |  |  |
| ШЦК-I-125-0,05 |  | 0,05 | ±0,05 | ±0,07 |  |  |
| ШЦК-I-125-0,1 |  | 0,1 | ±0,1 | ±0,12 |  |  |
| ШЦК-I-135-0,01 | от 0 до 135 | 0,01 | ±0,02 | ±0,04 |  |  |
| ШЦК-I-135-0,02 |  | 0,02 | ±0,03 | ±0,05 |  |  |
| ШЦК-I-135-0,05 |  | 0,05 | ±0,05 | ±0,07 |  |  |
| ШЦК-I-135-0,1 |  | 0,1 | ±0,1 | ±0,12 |  |  |
| ШЦК-I-150-0,01 | от 0 до 150 | 0,01 | ±0,02 | ±0,04 |  |  |
| ШЦК-I-150-0,02 |  | 0,02 | ±0,03 | ±0,05 |  |  |
| ШЦК-I-150-0,05 |  | 0,05 | ±0,05 | ±0,07 |  |  |
| ШЦК-I-150-0,1 |  | 0,1 | ±0,1 | ±0,12 |  |  |
| ШЦК-I-160-0,01 | от 0 до 160 | 0,01 | ±0,02 | ±0,04 |
| ШЦК-I-160-0,02 |  | 0,02 | ±0,04 | ±0,06 |
| ШЦК-I-160-0,05 |  | 0,05 | ±0,1 | ±0,12 |
| ШЦК-I-160-0,1 |  | 0,1 | ±0,15 | ±0,17 |
| ШЦК-I-200-0,01 | от 0 до 200 | 0,01 | ±0,02 | ±0,04 |
| ШЦК-I-200-0,02 |  | 0,02 | ±0,04 | ±0,06 |
| ШЦК-I-200-0,05 |  | 0,05 | ±0,1 | ±0,12 |
| ШЦК-I-200-0,1 |  | 0,1 | ±0,15 | ±0,17 |
| ШЦК-I-250-0,01 | от 0 до 250 | 0,01 | ±0,02 | ±0,04 |
| ШЦК-I-250-0,02 |  | 0,02 | ±0,04 | ±0,06 |
| ШЦК-I-250-0,05 |  | 0,05 | ±0,1 | ±0,12 |
| ШЦК-I-250-0,1 |  | 0,1 | ±0,15 | ±0,17 |
| ШЦК-I-300-0,01 | от 0 до 300 | 0,01 | ±0,02 | ±0,04 |
| ШЦК-I-300-0,02 |  | 0,02 | ±0,04 | ±0,06 |
| ШЦК-I-300-0,05 |  | 0,05 | ±0,1 | ±0,12 |
| ШЦК-I-300-0,1 |  | 0,1 | ±0,15 | ±0,17 |
| Примечание - Погрешность штангенциркулей нормирована при температуре (20±5) °C. |  |  |  |  |  |

Таблица 4 – Метрологические характеристики штангенциркулей ШЦЦ типа I

| Модификация | Диапазон измерений, мм | Шаг дискретности цифрового отсчетного устройства, мм | Пределы допускаемой абсолютной погрешности штангенциркулей при измерении наружных размеров, мм | Пределы допускаемой абсолютной погрешности штангенциркулей при измерении внутренних размеров и глубины, равной 20 мм, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ШЦЦ-I-100-0,01 | от 0 до 100 | 0,01 | ±0,03 | ±0,05 |
| ШЦЦ-I-120-0,01 | от 0 до 120 | 0,01 | ±0,03 | ±0,05 |
| ШЦЦ-I-125-0,01 | от 0 до 125 | 0,01 | ±0,03 | ±0,05 |
| ШЦЦ-I-135-0,01 | от 0 до 135 | 0,01 | ±0,04 | ±0,06 |
| ШЦЦ-I-150-0,01 | от 0 до 150 | 0,01 | ±0,04 | ±0,06 |
| ШЦЦ-I-160-0,01 | от 0 до 160 | 0,01 | ±0,04 | ±0,06 |
| ШЦЦ-I-200-0,01 | от 0 до 200 | 0,01 | ±0,06 | ±0,08 |
| ШЦЦ-I-250-0,01 | от 0 до 250 | 0,01 | ±0,06 | ±0,08 |
| ШЦЦ-I-300-0,01 | от 0 до 300 | 0,01 | ±0,07 | ±0,09 |
| Примечание - Погрешность штангенциркулей нормирована при температуре (20±5) °C. |  |  |  |  |

Таблица 5 – Метрологические характеристики штангенциркулей ШЦЦ типов II и I II

| Модификация | Диапазон измерений, мм | Шаг дискретности цифрового отсчетного устройства, мм | Пределы допускаемой абсолютной погрешности штангенциркулей, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| ШЦЦ-II-160-0,01 | от 0 до 160 | 0,01 | ±0,04 |
| ШЦЦ-II-200-0,01 | от 0 до 200 | 0,01 | ±0,06 |
| ШЦЦ-II-250-0,01 | от 0 до 250 | 0,01 | ±0,06 |
| ШЦЦ-II-300-0,01 | от 0 до 300 | 0,01 | ±0,07 |
| ШЦЦ-II-400-0,01 | от 0 до 400 | 0,01 | ±0,08 |
| ШЦЦ-II-500-0,01 | от 0 до 500 | 0,01 | ±0,08 |
| ШЦЦ-II-600-0,01 | от 0 до 600 | 0,01 | ±0,09 |
| ШЦЦ-II-630-0,01 | от 0 до 630 | 0,01 | ±0,09 |
| ШЦЦ-II-800-0,01 | от 0 до 800 | 0,01 | ±0,10 |
| ШЦЦ-II-250-630-0,01 | от 250 до 630 | 0,01 | ±0,09 |
| ШЦЦ-II-250-800-0,01 | от 250 до 800 | 0,01 | ±0,10 |
| ШЦЦ-II-1000-0,01 | от 0 до 1000 | 0,01 | ±0,10 |
| ШЦЦ-II-320-1000-0,01 | от 320 до 1000 | 0,01 | ±0,10 |
| ШЦЦ-II-1250-0,01 | от 0 до 1250 | 0,01 | ±0,15 |
| ШЦЦ-II-500-1250-0,01 | от 500 до 1250 | 0,01 | ±0,15 |
| ШЦЦ-II-1600-0,01 | от 0 до 1600 | 0,01 | ±0,20 |
| ШЦЦ-II-500-1600-0,01 | от 500 до 1600 | 0,01 | ±0,20 |
| ШЦЦ-II-2000-0,01 | от 0 до 2000 | 0,01 | ±0,20 |
| ШЦЦ-II-800-2000-0,01 | от 800 до 2000 | 0,01 | ±0,20 |
| ШЦЦ-II-2500-0,01 | от 0 до 2500 | 0,01 | ±0,20 |
| ШЦЦ-II-3000-0,01 | от 0 до 3000 | 0,01 | ±0,30 |
| ШЦЦ-II-4000-0,01 | от 0 до 4000 | 0,01 | ±0,40 |
| ШЦЦ-II-5000-0,01 | от 0 до 5000 | 0,01 | ±0,50 |
| ШЦЦ-III-160-0,01 | от 0 до 160 | 0,01 | ±0,04 |
| ШЦЦ-III-200-0,01 | от 0 до 200 | 0,01 | ±0,05 |
| ШЦЦ-III-250-0,01 | от 0 до 250 | 0,01 | ±0,06 |
| ШЦЦ-III-300-0,01 | от 0 до 300 | 0,01 | ±0,07 |
| ШЦЦ-III-320-0,01 | от 0 до 320 | 0,01 | ±0,07 |
| ШЦЦ-III-400-0,01 | от 0 до 400 | 0,01 | ±0,08 |
| ШЦЦ-III-500-0,01 | от 0 до 500 | 0,01 | ±0,08 |
| ШЦЦ-III-600-0,01 | от 0 до 600 | 0,01 | ±0,09 |
| ШЦЦ-III-630-0,01 | от 0 до 630 | 0,01 | ±0,09 |
| ШЦЦ-III-250-630-0,01 | от 250 до 630 | 0,01 | ±0,09 |
| ШЦЦ-III-800-0,01 | от 0 до 800 | 0,01 | ±0,10 |
| ШЦЦ-III-250-800-0,01 | от 250 до 800 | 0,01 | ±0,10 |
| ШЦЦ-III-1000-0,01 | от 0 до 1000 | 0,01 | ±0,10 |
| ШЦЦ-III-320-1000-0,01 | от 320 до 1000 | 0,01 | ±0,10 |
| ШЦЦ-III-1250-0,01 | от 0 до 1250 | 0,01 | ±0,15 |
| ШЦЦ-III-500-1250-0,01 | от 500 до 1250 | 0,01 | ±0,15 |
| ШЦЦ-III-1600-0,01 | от 0 до 1600 | 0,01 | ±0,20 |
| ШЦЦ-III-500-1600-0,01 | от 500 до 1600 | 0,01 | ±0,20 |
| ШЦЦ-III-2000-0,01 | от 0 до 2000 | 0,01 | ±0,20 |
| ШЦЦ-III-800-2000-0,01 | от 800 до 2000 | 0,01 | ±0,20 |
| ШЦЦ-III-2500-0,01 | от 0 до 2500 | 0,01 | ±0,20 |
| ШЦЦ-III-3000-0,01 | от 0 до 3000 | 0,01 | ±0,30 |
| ШЦЦ-III-4000-0,01 | от 0 до 4000 | 0,01 | ±0,40 |
| ШЦЦ-III-5000-0,01 | от 0 до 5000 | 0,01 | ±0,50 |
| Примечание - Погрешность штангенциркулей нормирована при температуре (20±5) °C. |  |  |  |

Таблица 6 – Метрологические характеристики

| Наименование характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Допуск плоскостности и прямолинейности плоских измерительных |  |
| поверхностей на 100 мм длины большей стороны измерительной |  |
| поверхности штангенциркулей, мм | 0,020 |
| Допускаемое отклонение от плоскостности и прямолинейности |  |
| измерительных поверхностей губок, мм, не более: |  |
| - для штангенциркулей со значением отсчета по нониусу, с ценой |  |
| деления шкалы и шагом дискретности не более 0,05 мм и длиной |  |
| большей стороны измерительной поверхности менее 40 мм | 0,006 |
| - для штангенциркулей со значением отсчета по нониусу и с ценой |  |
| деления шкалы 0,1 мм и длиной большей стороны измерительной |  |
| поверхности менее 70 мм | 0,010 |
| Допуск прямолинейности торца штанги штангенциркулей типа I, мм, не более | 0,015 |
| Допуск параллельности измерительных поверхностей губок для измерений внутренних размеров, мм | 0,020 |
| Допуск параллельности на 100 мм длины плоских измерительных поверхностей губок для измерений наружных размеров, мм: - при значении отсчета по нониусу, цене деления шкалы и шаге дискретности не более 0,05 мм - при значении отсчета по нониусу и цене деления шкалы 0,1 мм | 0,03 0,05 |
| Размер сдвинутых до соприкосновения губок для внутренних |  |
| измерений* штангенциркулей типов II и III, мм: |  |
| - с верхним пределом диапазона измерений до 400 мм включ. | 10 |
| - с верхним пределом диапазона измерений св. 400 мм | 20 |
| Отклонение размера сдвинутых до соприкосновения губок для |  |
| внутренних измерений штангенциркулей типов II и III, мм, не более: |  |
| - при цене деления или шаге дискретности менее 0,05 мм - при цене деления или значении отсчета по нониусу не менее 0,05 мм | ±0,02 ±0,03 |
| Расстояние между кромочными измерительными поверхностями губок для внутренних измерений штангенциркулей типа I, установленных на размер 10 мм, мм | 10±0,03 |
| Усилие перемещения рамки по штанге штангенциркуля, Н, не более: |  |
| - для штангенциркулей с верхним пределом измерений 250 мм | 20 |
| - для штангенциркулей с верхним пределом измерений 400 мм | 25 |
| - для штангенциркулей с верхним пределом измерений 2000 мм | 35 |
| - для штангенциркулей с верхним пределом измерений 5000 мм | 50 |
| Расстояние от верхней кромки края нониуса до поверхности шкалы |  |
| штанги, мм, не более: |  |
| - для штангенциркулей с отсчетом по нониусу 0,02 мм | 0,3 |
| - для штангенциркулей с отсчетом по нониусу 0,05 мм | 0,3 |
| - для штангенциркулей с отсчетом по нониусу 0,1 мм | 0,4 |
| Параметр шероховатости Ra измерительных поверхностей по ГОСТ 2789-73, мкм, не более: - плоских и цилиндрических измерительных поверхностей - измерительных поверхностей кромочных губок и плоских вспомогательных измерительных поверхностей | 0,32 0,63 |
| * Допускается изготовление штангенциркулей ШЦ-II, ШЦЦ-II, ШЦ-III, ШЦЦ-III в диапазоне от 0 до 400 мм и в диапазоне от 0 до 500 мм с размером сдвинутых до соприкосновения губок 10 или 20 мм. |  |

Таблица 7 – Длина вылета губок

| Диапазон измерений, мм | Длина вылета губок, мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с плоскими измерительными поверхностями для измерений наружных размеров | с кромочными измерительными поверхностями для измерений внутренних размеров | с кромочными измерительными поверхностями для измерений наружных размеров | с цилиндрическими измерительными поверхностями для измерения внутренних размеров |
|  | не менее |  |  |  |
| от 0 до 100 | 30 | 12 | - | - |
| от 0 до 120 | 30 | 13 | - | - |
| от 0 до 125 | 30 | 13 | - | - |
| от 0 до 135 | 30 | 13 | - | - |
| от 0 до 150 | 30 | 14 | - | - |
| от 0 до 160 | 30 | 14 | 15 | 6 |
| от 0 до 200 | 45 | 15 | 20 | 6 |
| от 0 до 250 | 45 | 15 | 25 | 8 |
| от 0 до 300 | 50 | 20 | 25 | 8 |
| от 0 до 320 | 50 | - | 25 | 8 |
| от 0 до 400 | 80 | - | 30 | 8 |
| от 0 до 500 | 80 | - | 30 | 8 |
| от 0 до 600 | 80 | - | 30 | 10 |
| от 0 до 630 | 80 | - | 30 | 10 |
| от 250 до 630 | 80 | - | 30 | 15 |
| от 0 до 800 | 80 | - | 60 | 15 |
| от 250 до 800 | 80 | - | 60 | 15 |
| от 0 до 1000 | 120 | - | 60 | 15 |
| от 320 до 1000 | 120 | - | 60 | 15 |
| от 0 до 1250 | 120 | - | 60 | 15 |
| от 500 до 1250 | 120 | - | 60 | 15 |
| от 0 до 1600 | 120 | - | 60 | 15 |
| от 500 до 1600 | 120 | - | 60 | 15 |
| от 0 до 2000 | 140 | - | 60 | 20 |
| от 800 до 2000 | 140 | - | 60 | 20 |
| от 0 до 2500 | 140 | - | 60 | 20 |
| от 0 до 3000 | 140 | - | - | 20 |
| от 0 до 4000 | 240 | - | - | 20 |
| от 0 до 5000 | 240 | - | - | 20 |

Таблица 8 – Основные технические характеристики (габаритные размеры и масса)

| Вид и тип штангенциркулей | Диапазон измерений, мм | Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм, не более | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- |
| ШЦ-I ШЦК-I ШЦЦ-I | от 0 до 100 | 220×80×25 | 0,20 |
|  | от 0 до 125 | 220×80×25 | 0,20 |
|  | от 0 до 135 | 230×80×25 | 0,25 |
|  | от 0 до 150 | 240×80×25 | 0,30 |
|  | от 0 до 160 | 280×80×25 | 0,35 |
|  | от 0 до 200 | 350×90×25 | 0,40 |
|  | от 0 до 250 | 400×90×25 | 0,45 |
|  | от 0 до 300 | 425×120×25 | 0,50 |
| ШЦ-II ШЦЦ-II ШЦ-III ШЦЦ-III | от 0 до 160 | 280×120×25 | 0,30 |
|  | от 0 до 200 | 350×120×25 | 0,40 |
|  | от 0 до 250 | 400×120×25 | 0,50 |
|  | от 0 до 300 | 425×120×25 | 0,60 |
|  | от 0 до 400 | 600×180×30 | 1,10 |
| ШЦ-II ШЦЦ-II ШЦ-III ШЦЦ-III | от 0 до 500 | 660×200×30 | 1,15 |
|  | от 250 до 630 | 850×265×30 | 1,70 |
|  | от 250 до 800 | 1100×265×30 | 3,00 |
|  | от 320 до 1000 | 1350×265×30 | 4,00 |
| ШЦ-II ШЦ-III | от 500 до 1250 | 1520×385×30 | 6,00 |
|  | от 500 до 1600 | 1880×385×30 | 9,00 |
|  | от 800 до 2000 | 2450×385×30 | 10,00 |
|  | от 0 до 3000 | 3500×385×30 | 12,0 |
|  | от 0 до 4000 | 4500×450×50 | 15,0 |
|  | от 0 до 5000 | 5500×450×50 | 20,0 |

Таблица 9 – Основные технические характеристики (условия эксплуатации)

| Наименование характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Условия эксплуатации: - температура окружающей среды, °С; - относительная влажность воздуха при температуре 25 °С, %, не более | от +10 до +40 80 |