# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуги «Прочие профильные услуги (Разработка технологических решений при эксплуатации опасных производственных объектов)» 1 (одному) субъекту малого и среднего предпринимательства Белгородской области

Заказчик: Микрокредитная компания Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства (ФОНД МКК БОФПМСП).

Получатель: Субъект малого и среднего предпринимательства Белгородской области.

Срок оказания услуги определяется в соответствии с трехсторонним договором на оказание услуг между Заказчиком, Исполнителем и субъектом малого и среднего предпринимательства.

- ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УСЛУГИ

Разработка технологических решений в рамках проекта «Участок термической, химико-термической обработки и нанесения износостойких покрытий» в целях организации производственного процесса на предприятии.

- ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ПРОЦЕССУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

  - Услуга предоставляется Исполнителем самостоятельно, либо с привлечением специализированной организации, имеющей компетенции и опыт оказания аналогичных услуг.

  - Исполнитель обеспечивает разработку технологических решений в рамках проекта «Участок термической, химико-термической обработки и нанесения износостойких покрытий», предусматривающих организацию производственного процесса в производственном корпусе №32 в осях 4-6/И-М объекта нежилого здания с кадастровым номером 31:15:0406002:29, расположенном по адресу: Белгородская область, Белгородский район, пгт Северный, территория промышленного парка «Северный».

  - Виды работ:

    - Проектирование технологических и иных решений, направленных на обеспечение выполнения установленных требований Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

      - Текстовая часть включает:

- Разработку технологической схемы производства в целом, с учетом новых единиц оборудования и производственных процессов, требований к организации производства, данных о трудоемкости изготовления продукции;

- Обоснование потребности в основных видах ресурсов, для технологических нужд;

- Описание мест расположения приборов учета используемых в производственном процессе энергетических ресурсов и устройств сбора и передачи данных от таких приборов;

- Описание источников поступления сырья и материалов для объектов производственного назначения;

- Описание требований к параметрам и качественным характеристикам продукции;

- Обоснование показателей и характеристик принятых технологических процессов и оборудования;

- Обоснование количества и типов вспомогательного оборудования, в том числе грузоподъемного оборудования, транспортных средств и механизмов;

- Перечень мероприятий по обеспечению выполнения требований, предъявляемых к техническим устройствам, оборудованию, зданию, строению и сооружению на опасном производственном объекте;

- Сведения о расчетной численности, профессионально-квалификационном составе работников с распределением по группам производственных процессов, числе рабочих мест и их оснащенности, перечень всех организуемых постоянных рабочих мест, отдельно по каждому участку;

- Перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда, при эксплуатации производственного оборудования и решений, направленных на обеспечение соблюдения нормативов допустимых уровней воздействия шума и других нормативов допустимых физических воздействий на постоянных рабочих местах;

- Описание автоматизированных систем, используемых в производственном процессе;

- Результаты расчетов о количестве и составе вредных выбросов в атмосферу и сбросов в водные источники;

- Разработку мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к устройствам и технологиям, используемым в производственном процессе, позволяющих исключить нерациональный расход энергетических ресурсов;

- Описание и обоснование проектных решений, направленных на соблюдение требований технологических регламентов.

      - Графическая часть включает:

- Принципиальные схемы технологических процессов от места поступления сырья и материалов до выпуска готовой продукции;

- Технологические планировки по участкам с указанием мест размещения основного технологического оборудования, транспортировочных средств, мест контроля количества и качества сырья и готовой продукции, и других мест;

- Схему автоматизированного управления технологическими процессами;

    - Авторский надзор при строительстве, монтаже и вводе оборудования в эксплуатацию включает:

- Разработку организационно-распорядительных документов заказчику, необходимых для безопасного и качественного проведения строительных и монтажных работ;

- Контроль специалистами осуществивших подготовку проектной документации, и на ее основе рабочей документации, за соблюдением процесса строительства и монтажа оборудования привлеченных заказчиком лиц на основании договора подряда;

- Своевременное решение всех технических вопросов по проектной и разработанной на ее основе рабочей документации, возникающих в процессе строительства;

- Контроль за проведением и актирование с совместным подписанием скрытых работ, качество которых влияет на безопасность и долговечность объекта;

- Решение вопросов, связанных с внесением изменений в рабочую документацию и (или) проектную документацию, необходимость которых выявилась в процессе строительства. В объеме, порядке и сроки, установленные договором;

- Получение информации специалистами авторского надзора и контроль за качеством применяемых материалов, конструкций и оборудования при проведении строительных и монтажных работ;

- Оформление в письменном виде, замечаний о выявленных недостатках выполнения работ при строительстве с составлением актов и подписанием лицом, проводившим работы и лицом осуществляющим контроль;

- Контроль за наличием в процессе строительства исполнительной документации;

- Совместный ввод всего объекта, согласно проектным работам в эксплуатацию.

  - Технологические решения разрабатываются с учетом следующих требований:

    - Исходные данные для проектирования технологического раздела, предоставляются Получателем в виде технологического процесса, технических условий и данных от поставщика оборудования в согласованной форме;

    - Окончательная технологическая схема, принимается после разработки объемно-планировочных решений производства и необходимых разделов энергообеспечения и согласования с Получателем.

    - На основании принятых и согласованных технологических решений разрабатываются другие разделы проекта, необходимо обеспечить технологическую возможность их совместной реализации при строительстве;

    - Содержание и объем технологического раздела осуществить в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

  - Исполнитель обеспечивает поэтапное согласование технологических решений и документации, включающее:

    - Подготовительные работы – сбор и анализ исходных данных и требований;

    - Технологическое проектирование – планирование расстановки оборудования и систем, выдача заданий для смежных специалистов и подготовка сопутствующей документации;

    - Проверка и контроль готовых решений – экспертиза и, при необходимости, внесение корректировок.

  - Описание оборудования, планируемого к размещению на участке термической, химико-термической обработки и нанесения износостойких покрытий, указано в приложении к техническому заданию.

  - Специфические условия оказания услуги могут уточняться и дополняться по согласованию сторон. В целях оперативного взаимодействия конкретизация условий оказания услуги может осуществляться с использованием средств электронной связи.

  - Исполнитель обязуется заблаговременно извещать Заказчика о трудностях, возникающих в процессе оказания услуги в соответствии с настоящим техническим заданием.

  - Исполнитель обеспечивает оказание услуги в полном объеме и согласование результатов с Получателем и Заказчиком.

  - Окончание предоставления услуги оформляется Актом сдачи-приемки.

- ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТУ

  - Конечные результаты оказания услуги должны быть оформлены Исполнителем в виде Отчета и представлены Получателю и Заказчику.

  - По окончании предоставления услуги Исполнитель представляет Получателю и Заказчику пакет документов, который должен включать:

- Отчет об оказании услуги «Разработка технологических решений в рамках проекта «Участок термической, химико-термической обработки и нанесения износостойких покрытий», включающий в том числе графические материалы, на бумажном носителе и в электронном виде в формате PDF;

- Акт сдачи-приемки;

- Счет на оплату для Заказчика.

Приложение

Описание оборудования, планируемого к размещению на участке термической,

химико-термической обработки и нанесения износостойких покрытий

На участке планируется размещать следующее оборудование для обеспечения технологий.

I. Процесс термической обработки изделий из быстрорежущих сталей будет проводится в вакуумной электрической печи для закалки инертным газом высокого давления модели PremiumHeatTM（GRe）-669-12-FV（Gr）;

II. Для химико-термической обработки и парового оксидирования метчиков и корпусов фрез со сменными пластинами используется отпускная печь с предварительной откачкой (вакуумизацией) T（N）-669-FV（R）с возможностью проведения азотирования, карбонитрирования и оксидирования. Также эта печь может использоваться как дублирующая отпускную печь  T-669-FV（R）для повышения общей пропускной способности в процессе термообработки изделий из быстрорежущих сталей.

III. Для нанесения износостойких покрытий используется линия оборудования состоящая из установки вакуумно-плазменного напыления покрытий ВПТ-012 (1 ед.), линии финишной подготовки поверхности (1 ед.), линии ультразвуковой очистки (1 ед.), промышленного чиллера CGW202 (1 ед.)

Раздел I – оборудование для закалки изделий из быстрорежущих сталей.

Описание вакуумной электрической печи для закалки инертным газом высокого давления модели Premium HeatTM（GRe）-669-12-FV（Gr）

Вакуумная электрическая печь для закалки инертным газом высокого давления модели PremiumHeatTM（GRe）-669-12-FV（Gr）представляет собой печь сопротивления с холодной стенкой, конвективным нагревом и закалкой газом высокого давления. Нагревательные элементы и изоляция изготовлены из графитовых материалов. Этот тип печей может использоваться для отжига, закалки, отпуска, пайки, обработки растворами и старения.

Максимальная температуру нагрева 1350℃ и номинальное давление закалки газа до 12 бар внутри печи. Оборудование обеспечивает человеко-машинный интерфейс управления на основе компьютерной платформы, реализуя автоматическое управление скоростью нагрева и охлаждения, температурой, давлением и временем выдержки, а компьютер может в реальном времени отображать фактическое состояние оборудования и кривую исторических параметров процесса.

Печь оснащена специализированной системой управления, системой сбора и анализа данных, записи параметров и настроек процесса и значений обратной связи, предусмотрено подключение печи к сети и системе автоматизации завода.

Двухслойный цилиндрический корпус печи с водяным охлаждением стенок, изготовлен из углеродистой стали в соответствии с действующими нормами для сосудов, работающих под давлением, и прошел проверку в Департаменте труда Китая. Внутренняя стенка корпуса защищена высокотемпературной антикоррозийной краской. Производитель сосуда под давлением аккредитован Министерством труда Китайской Народной Республики в соответствии с лицензией на безопасность и качество.

Дверь фиксируется на корпусе с помощью байонета специальной конструкции, а для защиты двери от вращения во время работы под вакуумом или давлением установлена штифтовая предохранительная система. Вращение двери осуществляется с помощью электропривода.

Корпус печи приварен к четырем опорным ногам для установки на пол цеха, между опорными ногами корпуса печи расположены направляющие рельсы для вилочного погрузчика, загружающего изделия в камеру нагрева печи.

В соответствии с местными законами и правилами, о работе оборудования должны быть уведомлены местные официальные органы. Документы, относящиеся к инспекции сосудов под давлением, проведенной китайскими трудовыми органами, передаются покупателю компанией производителем в составе технической документации. Покупатель должен передать эти документы местным властям для сертификации.

Медный электрический проводник с водяным охлаждением устанавливается в корпус печи в вакуумном и герметичном состоянии. Реле протока контролирует поток охлаждающей воды в проводнике. Токопроводящие части в горячей зоне печи изготовлены из графита.

Горячая зона.

Структурная схема оборудования

Корпус квадратной горячей зоны изготовлен из углеродистой стали, облицован мягким графитовым войлоком и изоляционными блоками, вырезанными из жесткого войлока для герметичной изоляции, а дверные проемы горячей зоны не имеют ступеней, чтобы максимально увеличить проемы и тем самым снизить сложность обслуживания и замены нагревательных элементов. Наветренная сторона всех графитовых войлоков защищена графитовой бумагой или композитным графитовым материалом для предотвращения повреждений, вызванных потоком газа.

Дверь горячей зоны крепится к корпусу горячей зоны на шарнирах и отделена от корпуса печи, устойчивого к высокому давлению. Конструкция отдельной дверцы горячей зоны позволяет обеспечить герметичность горячей зоны, что снижает потери тепла в процессе нагрева, особенно при конвективном нагреве, а также улучшает расход газа и контроль атмосферы при проведении работ по науглероживанию под низким давлением.

Система нагрева состоит из графитовых стержней и соединительных блоков, скрепленных между собой. Конструкция системы нагрева обеспечивает равномерность температуры. Система нагрева очень проста в замене и обслуживании, а поврежденные компоненты можно заменить самостоятельно без демонтажа других частей.

Дно печи изготовлено из высококачественного изостатически спрессованного графита, а на графитовых опорах установлены молибденовые стержни, изолирующие графит от прямого контакта с основным металлом - железом.

Прямоугольные отверстия в верхней и нижней частях горячей зоны используются для подачи и отвода газа в горячую зону во время закалки и оснащены дефлекторными соплами из композитного графитового материала для равномерного распределения потока газа. Отверстия обычно закрываются люком с пневматическим приводом и открываются при откачке воздуха из аппарата и во время закалки.

Для повышения эффективности теплообмена в низкотемпературной части используется конвективный нагрев. После удаления воздуха из печи в нее подается инертный газ (N2). Двигатель для циркуляции газа установлен в центре дверцы печи, а вентилятор изготовлен из графита, армированного углеродным волокном. Конвективный нагрев при относительно низких температурах осуществляется с помощью этого устройства, что обеспечивает очень хорошую равномерность температуры в рабочей зоне.

Теплообменник состоит из медных оребренных труб и расположен между вентилятором циркуляции охлаждающего газа и стенкой печи. Охлаждающая вода проходит через теплообменник для повторного охлаждения охлаждающего газа. Материал, геометрия и конструкция оребренных труб обеспечивают оптимальный теплообмен и высокую эффективность охлаждения циркулирующего газа.

Мощный двигатель с вентилятором для циркуляции газа установлен на задней стенке печи. Двигатель имеет водяное охлаждение и вакуумное уплотнение с корпусом печи; двигатель оснащен датчиком температуры, который предотвращает перегрев обмоток и подшипников и защищает двигатель, автоматически снижая давление закалки, когда температура достигает фиксированного значения. Двигатель имеет герметичную оболочку, выдерживающую давление до 20 бар. Охлаждающий газ проходит по газовому контуру из горячей зоны в газовый охладитель, а затем поступает в горячую зону сверху или снизу. Поток закалочного газа через обрабатываемые изделия может циркулировать в прямом или обратном направлении, что позволяет равномерно закаливать обрабатываемые заготовки. Специальная структура уплотнения двигателя обеспечивает возможность вакуумного запуска двигателя. Комплексные меры защиты включают в себя: защиту обмотки двигателя от перегрева, защиту от превышения давления в полости корпуса и сигнализацию о нарушении динамического баланса подшипника/крыльчатки. Все меры защиты подключены к системе ПЛК и могут быть удобно просмотрены на интерфейсе оператора системы.

Медный теплообменник обеспечивает максимальную теплопередачу благодаря высокой скорости циркуляции газа и высокой скорости циркуляционного потока. Переключение направления потока охлаждающего газа через садку регулируется в соответствии с заданным временем процесса или по разнице температур между верхней и нижней частью садки, также возможно гибкое изменение времени переключения или продувка в одном необходимом направлении.

Вводы термопар. Две одножильные S-образные PtRh-Pt термопары вставляются непосредственно в горячую зону через отверстие фланца для измерения температуры снаружи корпуса печи: одна для контроля температуры, другая - для защиты от перегрева. При необходимости к фланцу можно добавить третью термопару для сравнительного измерения температуры.

Печь поставляется с 12-парами контактов для подключения контрольных термопар, позволяющим использовать контрольные термопары типа N. Ввод рассчитан на термопары диаметром 1,5 мм. Гнездовая панель термопары заряда оснащена необходимой теплозащитой.

Вакуумные насосные установки/газовые системы

Система оснащена вакуумной насосной установкой для откачивания воздуха из печи. Вакуумная насосная установка спроектирована и рассчитана на соответствующий объем оборудования. Вакуумный трубопровод между печью и вакуумным насосом оснащен устройством защиты от избыточного давления, которое защищает вакуумный насосный агрегат.

Основные элементы вакуумной насосной установки:
- пластинчато-роторный насос;
- пластинчато-роторный насос;
-заслонка для блокировки главной вакуумной магистрали от высокого давления, с концевыми выключателями, с электро-пневматическим приводом;
- вакуумные измерительные трубки с защитой от избыточного давления;
- предохранительные клапаны.

Вакуумный насосный агрегат располагается рядом с печью. Соединительные трубопроводы между вакуумным насосным агрегатом и печью, а также необходимые клапаны, реле давления, крепежи и трубки входят в объем поставки вакуумного насосного агрегата производителя, марка и модель в соответствии с техническими требованиями производителя.

Система парциального давления

Чтобы предотвратить испарение металла из заготовок и сплавов во время термообработки, в печь необходимо подавать соответствующее давление в соответствии с кривой испарения соответствующего материала, а работа с парциальным давлением достигается путем регулирования инертного газа (азота), поступающего в печь через клапан.

Система парциального давления состоит из:
- электро-пневматический запорный клапан;
- ручной дозирующий клапан.

Управление электрическим/пневматическим запорным клапаном осуществляется с помощью программы ПЛК. Давление в емкости зависит от настройки расхода на дозирующем клапане и от параметров процесса (температура, размер заготовки) и может быть изменено вручную в любой момент в ходе процесса. Давление в печи можно увидеть на HMI.

Система водяного охлаждения печи

Охлаждающая вода печи разделена на два отдельных циркуляционных контура.

Контур 1: базовый объём.

Каждый контур охлаждающей воды на распределителе охлаждающей воды оснащен запорным клапаном для охлаждения корпуса печи и вспомогательного оборудования. Количество обратной воды, поступающей в корпус печи, топочную дверцу и блок ввода питания, контролируется с помощью реле протока. Во время первоначального ввода печи в эксплуатацию лицо осуществляющее пусконаладку должно настроить реле протока во всех водяных контурах, чтобы убедиться, что реле протока находятся в оптимальном состоянии для своевременной сигнализации (без ложных срабатываний) о перерывах в подаче воды.

Контур 2: объем закаливания

Теплообменник имеет отдельный комплект линий подачи охлаждающей воды (подготовка периферийных линий и их подключение осуществляются эксплуатантом). Во время закалки контур 2 контролирует подачу воды в теплообменник с помощью электро-пневматического запорного клапана на линии подачи.

Электрооборудование

За исключением трансформатора для нагревателей, всё электрооборудование управления и регулирования печи размещено в шкафу управления. Шкаф управления и печь размещены в одном помещении, что позволяет сократить площадь, занимаемую печным оборудованием. Ответственность заказчика за прокладку кабелей на месте ограничивается: подключением питания. Кабель питания может быть подключен сверху или снизу (последовательность установки, кабели и соединения определяются заказчиком). Шкаф управления спроектирован таким образом, что завершение всего процесса может контролироваться как автоматически, так и вручную.

Для обеспечения безопасности система контролирует состояние всех соответствующих клапанов. Кроме того, система в режиме реального времени сканирует положения выводов клапанов, точек контроля давления и температуры в процессе управления оборудованием. В случае неисправности или отклонения от нормы система подает сигнал тревоги и мигает лампочками на колонне.

Оборудование, находящееся в шкафу управления:
- комплект ПЛК Siemens S7-300 и релейная система. Управление печью осуществляется автоматически. Процесс управления хранится в контроллере.
- 2 приточных вентилятора для охлаждения в шкафу управления
- 2 выходных фильтра
- 1 комплект освещения шкафа управления
- панель шкафа управления термостатом горячей зоны и датчиком перегрева
- 3 Блока измерения тока нагревателя
- 1 главный выключатель
- 1 сигнал тревоги и звуковой сигнал окончания программы
- 3 индикатора состояния устройства (красный, зеленый и желтый)
- счетчик ватт-часов.

Компьютерная система HMI, полученная в результате доработки программного обеспечения конфигурации WinCC компании Siemens с возможностями:
- управление пользователями и контроль полномочий;
- настройка, выбор и управление меню;
- запись в реальном времени и исторический запрос кривых процесса;
- диаграмма состояния оборудования в реальном времени, включая состояние вакуумного контура и интерфейс состояния системы охлаждающей воды;
- сигнал тревоги и индикация причин в режиме реального времени;
- настройка параметров системы.

В комплект поставки входит трансформатор для печи. Трансформатор устанавливается непосредственно на печь или рядом с ней. Мощность нагрева регулируется с помощью встроенного в трансформатор тиристорного регулятора.

Система контроля температуры

Печи оснащены различными типами температурного контроля для удовлетворения потребностей различных процессов термообработки заготовок.

Контроль температуры с помощью главной термопары.

Фактическая температура в печи измеряется с помощью термопар. Программа ПЛК рассчитывает заданную температуру для нагрева и выдержки и передает ее на контроллер температуры, который управляет трансформатором для достижения заданной и фактической температуры с помощью ПИД-регулятора с замкнутым циклом регулирования. Если разница температур слишком велика, система подает сигнал тревоги. Фактическое значение температуры должно быть наиболее близко к заданному значению.

Безопасность и защита

Если давление в печи превысит установленное значение, система автоматически прервет нагрев. Возобновление нагрева разрешается только после того, как давление снова снизится до граничного значения.

В случае разрыва термопары или превышения температуры питание печи будет отключено с подачей сигнала тревоги через программируемый логический контроллер.

При отключении питания все вакуумные клапаны вернутся в исходное (безопасное) положение.

Недостаточная подача охлаждающей воды отключает тепловой выключатель печи с аварийной индикацией.

Если расход охлаждающей воды недостаточно ниже минимального значения, принимаются соответствующие меры в зависимости от того, кому подается охлаждающая вода (например, сигнализация в ожидании обработки, отключение через 5 минут или немедленное отключение).

Предохранительные клапаны используются для предотвращения избыточного давления в печи.

Система позволяет открыть дверь только после выравнивания давления в печи и окружающей атмосфере.

Технические характеристики печи модели

Premium HeatTM（GRe）-669-12-FV（Gr）

Эффективные размеры рабочей камеры нагрева (ДхШхВ) – 600х900х600 мм

Рабочая температура конвекционного нагрева – от 150 до 1200℃

Рабочая температура вакуумного нагрева – от 500 до 1350℃

Максимальный вес садки (загрузки) печи – 800 кг

Масса печи – 16 тонн

Наружная стенка и фланец, внутренняя стенка – углеродистая сталь Q355R

Внутренний объём печи – 5,5 м3
Загрузочная дверь печи – метод открытия ручной, дверь левая.

Система блокировки двери байонетное кольца с электромеханическим управлением.

Максимальная мощность нагрева – 180 кВт

Количество зон нагрева – 1

Расположение нагревательных элементов – с четырёх сторон: справа и слева, сверху и снизу.

Материал нагревателей – графит

Материал изоляции – графитовая теплоизоляция

Электрическая изоляция – керамические трубки/листы

Устройство для перенаправления газа при газовой закалке - верхний одноцилиндровый привод

Направление потока газа вертикальное/переключаемое – сверху вниз и снизу вверх.

Двигатель турбины закалки – номинальная мощность 185 кВт при 3000 об/мин

Материал теплообменника – медные оребрённые трубы

Площадь теплообменника – >120 м2

Система вакуумных насосов

Пластинчато-роторный насос – производительность 300м3/ч

Мощность двигателя пластинчато-роторного насоса – 7,5 кВт

Насос Рутса - 1000м3/ч

Мощность двигателя насоса Рутса - 5,5 кВт

Главный клапан – DN150

Измерительные и контрольные приборы

Метод управления нагревом - Регулятор мощности SCR

Управление печью – программируемый логический контроллер

Управление процессом и протоколирование – разработка на базе WinCC для главного компьютера

Соответствие требованиям стандарта AMS2750E - оборудование категории 2

Количество точек подключения термопар - 12, из которых 4 подключены к ПЛК и могут управляться процессом и записывать данные.

Шум вакуумной насосной установки - 80+5dB（A）

Повышенный уровень шума при прохождении газов под высоким давлением.

Эксплуатационные характеристики (только для пустой дегазированной печи)

Предельный вакуум ≤1Pa

Скорость откачки (от холодной печи до рабочего вакуума) – 20 мин

Рабочий вакуум настраиваемый – 15…5 Па

Скорость натекания – 5×10-3мбар*л/с (или 0.67 Па/ч)

Равномерность температуры в процессе выдержки (выше 550℃) – ±5℃

Точность поддержания температуры – ±1.7℃

Время разогрева пустой печи - 40 минут

Диапазон измерения давления – от 1.5МПа до 1x10-3 Па

Диапазон парциального давления (работа в вакууме) – от 1 до 1000 Па

Диапазон регулирования давления (конвекционный нагрев) – 0,05…0,20 Мпа

Максимальное давление закалки – 1,2 Мпа (абсолютное давление)

Минимальное время охлаждения пустой печи (Период времени охлаждения от 1200 до 300 ℃) – 90 сек.

Данные о потреблении и подключении

Электричество

Рабочее напряжение – 380 В - 50 Гц - 3 фазы

Напряжение цепи управления – 220 В - 50 Гц - 1 фаза

Общая мощность подключения – 250 КВА

Ток двигателя на полной скорости – 490 А

Охлаждающая вода

Минимальное давление – 3,5 бар. абс.

Максимальная температура на входе – 32℃

Норма потребления – 10 м3/час

При газовой закалке – 60 м3/час

Аварийное потребление воды (в случае отключения электроснабжения) – 1 м3/час на протяжении 4 часов

Защитные и охлаждающие газы

Тип газа – N2

Чистота > 99.999%

Подключение к печи трубопроводом – DN100

Расход газа при газовой закалке – 60 нм3 （примерно 70кг）

Расход газа при конвекционном нагреве – 10 нм3 （примерно 12кг）

Расход азота при работе на парциальном давлении – 0.2 нм3/ч（примерно 0.3кг/ч）

Вспомогательное оборудование всходящее в состав комплекса 
для термической обработки изделий из быстрорежущих сталей

1) Тележка-погрузчик с ручным управлением:

- размеры – 600 х 600 х 900 мм

- грузоподъемность – 800кг.

2) Предохранительные клапаны, манометры, впускные, выпускные клапаны и дренажные клапаны.

3) Система подачи охлаждающей воды:

- бак для охлаждающей жидкости (теплоносителя) из нержавеющей стали объём 15 м3;

- радиатор с воздушным охлаждением (драйкуллер)

- два главных циркуляционных насоса мощностью 4 кВт

- два циркуляционных насоса для закалки мощностью 7,5 кВт

- один циркуляционный насос для градирни мощностью 5 кВт

- один пневматический мембранный насос 5м3/ч

- трубы, клапаны и компенсаторы из полиэтилена.

4) Система генерации и подготовки азота газообразного

Назначение установки: получение газообразного азота из атмосферного воздуха.

Принцип работы: производство азота путем адсорбционного разделения воздуха.

Условия эксплуатации: в отапливаемых производственных помещениях при температуре +5 ºС до +35 ºС. Климатическое исполнение оборудования установки: УХЛ 4.1 по ГОСТ 15150. Категория помещения В-3 по НПБ 105-95 МВД России. Оборудование может эксплуатироваться в производственных невзрывоопасных помещениях согласно СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности». В соответствии с требованиями СТО 002 099 64.01-2006 «Правилами по проектированию производств продуктов разделения воздуха» помещение, в котором размещается оборудование, должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией с 5-ти кратным воздухообменом, сигнализацией, оповещающей об отклонении содержания кислорода в воздухе от нормы (содержание кислорода в атмосфере должно быть в пределах от 19 % до 23 %). Электрооборудование соответствует невзрывоопасной и не пожароопасной зоне по ПУЭ. Степень защиты электрооборудования установки IP54.

Декларации и регистрация

Сертификат установки печи и буферной емкости (квалифицированный поставщик)

Подключение напорного трубопровода от буферной ёмкости хранения газа к корпусу оборудования (квалифицированный производитель)

Калибровка предохранительных клапанов и манометров резервуаров для хранения газа и корпуса оборудования (местный орган надзора за рынком)

Отчет об использовании резервуара для хранения газа и корпуса оборудования (местный орган надзора за рынком)

Раздел II. Оборудование для проведения химико-термической обработки.

Отпускная печь с предварительной откачкой (вакуумизацией) T(N)-669-FV(R) 
с возможностью проведения азотирования, карбонитрирования и оксидирования

Печь для азотирования с предварительной вакуумизацией разработана как камерная печь резистивного нагрева с внутренней ретортой, содержащая горячую зону и использующая конвективный нагрев с защитным газом. Стабильный, экономичный и высокоэффективный процесс азотирования или карбонитрирования может быть реализован благодаря разумной и сложной общей конструкции, а также передовому и надежному автоматическому управлению. Эта печь также подходит для азотирования и отпуска.

Печь оснащена программным контроллером с сенсорным экраном, благодаря чему параметры процесса, такие как скорость нагрева и охлаждения, температура, давление, расход газа, потенциал азота и время прохождения, контролируются в автоматическом режиме. Фактическое состояние печи отображается на экране. На этом контроллере также доступна функция ручной настройки, доступ к состоянию некоторых компонентов и экран предупреждений.

Описание процесса.

Открытие двери печи после удаления газа. Загрузочная тележка с вилочным погрузчиком помещает садку на под печи в камере нагрева; после этого дверь закрывается. Начинается процесс термообработки, который полностью автоматизирован до момента выгрузки.  Сначала из печи удаляется воздух до давления, установленного контроллером. Затем заполняется защитный газ и запускается электрический нагрев. При использовании конвекционного нагрева обеспечивается наилучшая равномерность температуры на низкотемпературном участке, а также увеличивается скорость нагрева деталей. Конвекционный вентилятор используется для обеспечения циркуляции азотирующей атмосферы в рабочей зоне, поэтому результат азотирования получается более равномерным. Атмосфера внутри автоматически контролируется зондом H2, а также прибором для разложения аммиака, который используется для мониторинга и ручного управления. Что касается охлаждения, то внутреннее быстрое охлаждение и внешнее быстрое охлаждение обеспечивают достижение печью температуры выхода в кратчайшие сроки. Сигнал указывает на окончание охлаждения, и печь готова к выгрузке.

Внешний корпус печи изготовлен из углеродистой стали, а внутренняя стенка - из керамического волокна для изоляции. Сверху и снизу кожуха имеются крышки, которые могут быть открыты во время охлаждения газа. Нагревательные элементы изготовлены из никель-хромовой стальной ленты и согнуты. Они подвешены на звенья, изготовленные из специальной жаропрочной стали на внутренней стенке реторты и вокруг нее.

Горизонтальная круглая реторта изготовлена из никель-хромового сплава. Передняя сторона горячей зоны оснащена водоохлаждаемым фланцем с манжетным уплотнением. Реторта может быть закрыта оставленной открытой изоляционной дверью, а дверь печи механически блокируется электроприводом.

Реторта поддерживается несколькими никель-хромовыми стержнями, которые параллельно распределены по бокам, спереди и сзади.

Крыльчатка для циркуляции газа крепится через кронштейн на валу двигателя, расположенного в задней части бака печи. Двигатель оснащён уплотнением позволяющим работать в вакууме или при избыточном давлении внутри печи.

Циркуляция газа в камере осуществляется с помощью газовой трубы. Циркуляция начинается от циркуляционного вентилятора, газ принудительно продувается вдоль камеры, проходит через садку с материалом и затем возвращается к вентилятору. Этот метод может обеспечить высокую равномерность температуры и сильную способность к теплообмену.

Охлаждающее устройство

Воздуходувка установлена в нижней части корпуса печи. Холодный воздух снаружи печи нагнетается внутрь, проходит через зазор между внутренней стенкой печи и ретортой и выводится из кожуха с верхней стороны. Охлажденный воздух попадает непосредственно в цех.

Системы вакуумной откачки

Система вакуумной откачки работает полностью автоматически и состоит из основных частей:
- пластинчато-роторного вакуумного насоса;
- насоса Рутса;
- сопутствующих трубопроводов и опор.

Главный вакуумный клапан установлен на насосной трубе у кожуха, который используется для разделения герметичной и вакуумной насосной системы от кожуха печи. Для предотвращения обратного всасывания насоса и попадания загрязнений в механический насос установлен изолятор для масла и пыли. На трубопроводе имеется гибкая соединительная часть для предотвращения передачи вибрации.

Измерительные и контрольные приборы

Измерение температуры и управление нагревом
Температура в горячей зоне измеряется двумя термопарами. Одна устанавливается снаружи реторты и используется для нагрева, а две другие устанавливаются внутри реторты и используются для контроля температуры, регистрации и предотвращения перегрева. Потребляемая мощность нагрева сбалансирована и контролируется ПЛК, поэтому температура процесса полностью контролируется настройками программы.

Давление удаления вакуума измеряется вакуумметром, установленным на вакуумном измерительном устройстве. Индикация вакуумметра - от вакуума до 1 бар. Давление вакуума контролируется электрическим контроллером, усилителем и вакуумметром Пирани.

Охлаждающая жидкость

Система охлаждающей жидкости состоит из следующих компонентов:
- Замкнутые контуры охлаждающей жидкости;
- Соединительные кронштейны, шланги и муфты;
- Скорость потока возвращающейся охлаждающей жидкости можно регулировать с помощью ручного клапана.

Устройства безопасности

При обрыве термопары нагрев печи будет автоматически прекращен программируемым логическим контроллером, а сигнал тревоги будет выведен на монитор компьютера.

Если подача охлаждающей воды недостаточна, нагрев печи прекращается и подается сигнал тревоги.

Предохранительный клапан используется для защиты от избыточного давления.

Дополнительная комплектация.

Внешний охладитель

Внешний охладитель содержит высокопроизводительный вентилятор, один теплообменник и оболочку с вакуумным уплотнением. Во время охлаждения горячий газ внутри реторты отсасывается из реторты через соединительную трубу и поступает в теплообменник. Горячий газ проходит через теплообменник и охлаждается. Охлажденный газ снова вдувается в реторту через другую трубу, которая соединяется с выходом воздуходувки и входом в реторту. Благодаря такому высокоэффективному кругу охлаждения печь может достичь высокой скорости охлаждения садки.

Газовое азотирование на основе датчика водорода и контроля значения азотного потенциала (Kn)

Система управления и подачи технологических газов установлена на общей панели, которая состоит в основном из следующих частей:
- Аммиачный редукционный клапан, аммиачный расходомер, аммиачный электромагнитный клапан;
- Редукционный клапан аммиака, расходомер аммиака, электромагнитный клапан аммиака (опция) и диссоциатор;
- Редукционный клапан аммиака, расходомер аммиака, электромагнитный клапан аммиака;
- Быстрый пневматический электромагнитный клапан для безопасности азота и трубопроводов
- Сопутствующие реле давления, манометры, клапаны, трубы и т.д.

Диссоциированный аммиак

Система обеспечивает получение всего газообразного продукта крекинга аммиака с помощью катализатора, содержащего трубчатый нагреватель и необходимый контур охлаждения. Способ, при котором аммиак, прошедший через катализатор крекинга при температуре 850 градусов в условиях, по существу, полностью разлагается в основном на газообразный водород. Новая система регулирования расхода газа по потоку напрямую определяет процентное содержание газообразного водорода для снижения азотного потенциала в печи.

Дожигатель

Азотная атмосфера, циркулирующая в печи, из-за избыточного давления через трубку расположенную в задней части сбрасывается устройством повторного сжигания, отработанные продукты горения выводятся за пределы цеха.

Защитный газ

Защитный газ - азот подается по трубам с запорным клапаном. При достижении давления газа, заданного на датчике давления, автоматически открывается электромагнитный клапан, через который азот поступает в печь. Давление внутри печи поддерживается стабильным с помощью регулятора давления во время нагрева, выдержки и охлаждения.

Азот также используется для работы пневматической системы. Эта система соединена с редукционным клапаном, фильтром, устройство смазки, игольчатым клапаном и используется для управления скоростью привода пневматических компонентов по отдельности. В случае утечки именно инертный газ, а не воздух заполняет печь.

Измерительные и контрольные приборы

Водородный зонд

Контролируемый процесс азотирования возможен только тогда, когда скорость разложения может быть измерена мгновенно. H2-зонд способен измерять долю H2 внутри печи с долговременной стабильностью. Таким образом, можно рассчитать потенциал азота в печи при определенной скорости разложения.

Датчик может быть соединен с автоматическим оборудованием (например, автоматическим регистратором, программирующим устройством) посредством выходного сигнала 4-20 мА

Диапазон измерения (водород)： 10...60, 0...75, 0...100 объёмных % и ppm

Программный контроллер или компьютерная система управления

Экспертная система управления азотированием разработана на базе программного обеспечения Siemens WinCC. Система управления состоит из специального модуля расчета и контроля значений азотного потенциала Kn, который может автоматически контролировать и регистрировать параметры процесса и все сигналы тревоги, появляющиеся во время процесса.

Подача газа для нитроуглеродной обработки

Редукционный клапан CO2, расходомер CO2, электромагнитный клапан CO2

Подача газа для предварительного окисления

Редукционный клапан, расходомер воздуха, воздушный электромагнитный клапан

Подача газа для пост-окисления

Дозирующий насос, соленоидный клапан, трубопровод

Кислородный зонд для пост-окисления

Усовершенствованный циркониевый измерительный датчик размещается на трубе реторты печи, измерительный аэробный насос устанавливается внутри датчика, при этом блок датчика обеспечивает постоянный обмен атмосферы. Кислородный насос работает по принципу тепловой конвекции.

Диапазон измерения： 0 до 100 объёмных % O2 или 0 до ≤ 100 ppm O2

Установка кислородного зонда 		Пост-оксидирование пресс-форм и штампов

Технические характеристики отпускной печи с предварительной откачкой (вакуумизацией) T(N)-669-FV(R) с возможностью проведения азотирования, карбонитрирования и оксидирования

Эффективные размеры рабочей камеры нагрева (ДхШхВ) – 600х900х600 мм

Рабочая температура конвекционного нагрева – от 150 до 850℃

Максимальный вес садки (загрузки) печи – 800 кг

Масса печи – 5 тонн

Наружная стенка и фланец, внутренняя стенка – углеродистая сталь Q235

Внутренний объём печи –1,2 м3
Загрузочная дверь печи – метод открытия ручной, дверь левая.

Система блокировки двери – автоматическая, электрическая блокировка.

Максимальная мощность нагрева – 120 кВт

Количество зон нагрева – 1

Расположение нагревательных элементов - с двух сторон

Материал нагревателей – фехраль

Материал внутренней камеры печи – нержавеющая сталь AISI 310S

Теплоизоляция – маты из керамического волокна

Защитный и охлаждающий газовый агрегат

Расположение вентилятора – сзади печи

Мощность двигателя для конвекции с водяным охлаждением – 4 кВт

Направление потока охлаждающего газа – снизу вверх

Мощность вентилятора воздуходувки – 4 кВт

Мощность внешнего охладителя >120кВт

Мощность внешнего охлаждающего вентилятора – 7,5 кВт

Система вакуумных насосов

Пластинчато-роторный насос – производительность 300м3/ч

Мощность двигателя пластинчато-роторного насоса – 7,5 кВт

Главный клапан – DN50

Измерительные и контрольные системы

Управление печью – ПЛК

Контроль процесса и записи – ПК / сенсорная панель управления

Управление нагревом – тиристорное

Диапазон регулирования температуры 0…850℃

Используемые термопары – тип К

Количество подключаемых термопар – 4

Потребление технологического азота – 2,0 м3 за один процесс

Потребление технологического азота максимальное – 3,0 м3/час

Потребление технологического аммиака максимальное – 3,0 м3/час

Потребление технологического CO2 максимальное - 0,5 м3/час

Уровень шума – 70+5dB（A）

Эксплуатационные характеристики (только для пустой дегазированной печи)

Предельный вакуум – 5 мбар

Скорость откачки (от холодной печи до рабочего вакуума) – 15 мин

Рабочий вакуум – 5 мбар

Скорость натекания – 5×10-2мбар*л/с

Равномерность температуры в процессе выдержки – ±3℃

Точность поддержания температуры  ±1.7℃

Данные о потреблении и подключении

Электричество

Рабочее напряжение – 380 В - 50 Гц - 3 фазы

Напряжение цепи управления – 220 В - 50 Гц - 1 фаза

Общая мощность подключения – 140 КВА

Охлаждающая вода

Минимальное давление – 3,5 бар. абс.

Максимальная температура на входе – 32℃

Норма потребления – 2,0 м3/час

Аварийное потребление воды (в случае отключения электроснабжения) – 2,0 м3/час на протяжении 4 часов

Защитные и охлаждающие газы

Тип газа – N2

Чистота > 99.999%

Подключение к печи трубопроводом – DN32, давление в трубопроводе – 8…10 бар